Guion para desarrollo de contenidos

Datos de identificación del programa de formación

| PROGRAMA DE FORMACIÓN | Implementación de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones |
| --- | --- |

| COMPETENCIA | 220501001 - Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico. | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | 220501001-04. Brindar soporte técnico a la infraestructura TI según los procedimientos, los estándares y normas establecidas. |
| --- | --- | --- | --- |

| NÚMERO DEL COMPONENTE FORMATIVO | 17 |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL COMPONENTE FORMATIVO | Soporte técnico a la infraestructura TI. |
| BREVE DESCRIPCIÓN | El personal de soporte técnico TI garantiza la disponibilidad y operación a las empresas o clientes para brindar un buen servicio que resuelva todo tipo de problemas relacionados con el mantenimiento del hardware, software y la red de computadores. Puede hacerlo de forma personal o remota, por diferentes medios de comunicación. |
| PALABRAS CLAVE | Firmware, LAN, Overclocking, PCI, Tarjeta Madre, TI. |

| ÁREA OCUPACIONAL | 6 - VENTAS Y SERVICIOS |
| --- | --- |
| IDIOMA | Español |

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción

- Problema de soporte

- Alistamiento

- Normas

- Hardware

INTRODUCCIÓN

Cuadro de texto

Estimado aprendiz, a través del presente componente formativo conocerá sobre el soporte técnico a la infraestructura TI. El objetivo del soporte técnico es resolver solicitudes en la cotidianidad de una empresa o persona de manera constante, con el propósito de que estos usuarios puedan contar con unos equipos de cómputo y redes funcionales para un desempeño eficiente en sus labores. Las actualizaciones tecnológicas generan cambios que, de alguna manera, afectan a todo el sistema. Por lo tanto, en este componente conocerán sobre problemas de soporte, alistamientos a realizar, normas que se deben tener en cuenta y hardware. A continuación, encontrará un video el cual le ayudará a conocer más sobre las temáticas que se desarrollan en este componente y que son fundamentales para su formación. ¡Muchos éxitos en este proceso de aprendizaje!

GUION DE VIDEO INTRODUCTORIO

| Tipo de recurso | Video spot animado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTA | La totalidad del texto locutado para el video no debe superar las 500 palabras aproximadamente |  |  |  |
| Título | Soporte técnico |  |  |  |
| Escena | Imagen | Sonido | Narración | Texto |
| 1 | Se sugiere que salga una persona presentando, a medida que se hable aparecen imágenes que refuercen la idea transmitida. Imagen de referente (o similar) https://image.shutterstock.com/image-vector/confident-speaker-behind-podium-during-600w-2008240643.jpg Imagen 228116_i1 Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/computer-repair-service-diagnostics-concepts-600w-572117983.jpg Imagen 228116_i2 Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/technical-support-illustration-concept-modern-600w-1329294863.jpg Imagen 228116_i3 | N/A | El soporte técnico es una parte estipulada por la empresa para mantener operando sus equipos de forma eficiente. Las empresas cuentan con técnicos de soporte, quienes están capacitados para arreglar todo tipo de problemas y aplicaciones de software y programas que usa dicha organización. En la mayoría de las empresas hacen parte del departamento de informática. Generalmente, su función es proporcionar soporte reactivo y proactivo, tanto para la empresa como para el usuario final. | Soporte técnico Empresas Técnicos de soporte Software Departamento de informática |
| 2 | En la medida que sale el texto visualizar las imágenes que se presentan Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/customer-selfservice-abstract-concept-vector-600w-2136235885.jpg Imagen 228116_i4 |  | El soporte proactivo trabaja para evitar que ocurran problemas. El técnico le enseña al cliente cómo realizar tareas que le ayudarán a evitar problemas comunes, antes de que ocurran. De esta forma, cuanto más soporte proactivo se proporcione, menos soporte reactivo se tendrá que realizar. En este tipo de soporte se desarrollan diversas rutinas de mantenimiento, actualización de las PC y de las redes dentro de la empresa. | Soporte proactivo Cliente Rutinas de mantenimiento |
| 3 | Presentar imágenes hardware Imagen de referente (o similar) hhttps://www.shutterstock.com/shutterstock/photos/183514616/display_1500/stock-vector-vector-illustration-of-hardware-and-cloud-computing-concept-on-blue-background-with-long-shadow-183514616.jpg Imagen 228116_i5 Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/isometric-composition-computer-hardware-information-600w-1024669477.jpg Imagen 228116_i6 | N/A | El conocimiento del hardware se usa para referirse a los componentes físicos internos de un PC, a veces para referirse a los periféricos como el teclado, el ratón o la impresora. Es de tener en cuenta que se debe asegurar que los componentes internos de un PC estén funcionando adecuadamente. | Hardware Componentes físicos Periféricos |
| 4 | En la medida que sale el texto visualizar las imágenes que se presentan Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/collage-user-interface-elements-ui-600w-1830988706.jpg Imagen 228116_i7 Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/remote-support-online-remotely-access-600w-1331918702.jpg Imagen 228116_i8 | N/A | La instalación del sistema operativo o software consiste en instalar o reinstalar los programas. Esto puede surgir por una actualización de una nueva versión en el sistema operativo o programa para prevenir fallas en su funcionamiento. | Sistema operativo Software Fallas en funcionamiento |
| 5 | En la medida que sale el texto visualizar las imágenes que se presentan o similares Imagen de referente o (similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/experts-diagnose-computer-operating-system-600w-2038005506.jpg Imagen 228116_i9 Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/server-error-isometric-web-concept-600w-2063543063.jpg Imagen 228116_i10 | N/A | Se requiere comprender todos los requisitos y opciones para la instalación de un sistema operativo o software, dado que esto le ayudará a arreglar los problemas que se presenten. El sistema operativo es el programa subyacente que controla el PC, es el primero que se ejecuta y el último que se cierra, el software controla la forma de operación del equipo físico y permite que los programas operen. | Instalar Equipo físico Programas |
| 6 | Presentar las imágenes en la medida en que se expone la descripción. Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/young-programmer-concentrated-working-project-600w-1914164533.jpg Imagen 228116_i11 Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/unsafe-wifi-connections-networks-virus-600w-2056990556.jpg Imagen 228116_i12 Imagen de referente (o similar): https://www.giitic.com/img/serviciocliente/soporteinterno1.png?pfdrid_c=true Imagen 228116_i13 | N/A | Cuando los clientes informan acerca de un problema con un computador, en general, lo que comunican es un síntoma que ven; por ejemplo, si no pueden imprimir un documento, como técnico de soporte su tarea es encontrar la causa del problema. Las causas de los problemas se catalogan en diferentes categorías. Uno de los primeros pasos en la solución de estos es identificar a qué categoría pertenece, algunas de estas categorías soportes son: cliente de hardware, sistema operativo, conexión en red, software y soporte al cliente. | Clientes Causas de los problemas Categorías soportes |
| 7 | Presentar las imágenes en la medida en que se expone la descripción. Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/technical-support-guys-working-on-600w-2180806199.jpg Imagen 228116_i14 Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/blue-screen-death-computer-malfunction-600w-2163531291.jpg Imagen 228116_i15 Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/administrators-fixing-computer-problems-tiny-600w-2109514574.jpg Imagen 228116_i16 |  | Los problemas que crean los propios clientes, de alguna manera, con lo que no están familiarizados, surgen cuando el cliente está haciendo algo en forma incorrecta. Entre los ejemplos comunes de error de usuarios están: instalar programas sin leer las instrucciones y no realizar mantenimiento de la PC. Los problemas de hardware son los que implican mal funcionamiento puede ser por configuraciones incorrectas de los componentes internos del computador y los problemas relativos al software o programas a su configuración bajo circunstancias específicas. Este soporte también incluye tareas de mantenimiento para mejorar la eficiencia del PC y crear aplicaciones soporte con los que se encuentran los usuarios o clientes, entre estos recursos pueden estar: archivos, carpetas, aplicaciones, impresoras, etc. | Instalar programas Problemas de hardware Problemas de software |
| Nombre del archivo | 228116_v1 |  |  |  |

DESARROLLO DE CONTENIDO

- Problema de soporte

Cuadro de texto

El soporte técnico o también llamada mesa de ayuda, es un experto en mantenimiento de computadoras que ayuda a los clientes remotos a resolver los problemas que se encuentren al usar los equipos informáticos, especialmente cuando el dispositivo no funciona. El servicio se proporciona de forma remota (teléfono), cuando el técnico de soporte trabaja en el centro de servicio (departamento de soporte técnico), puede brindar soporte a clientes de diferentes empresas. Este servicio es proporcionado por personal especializado en informática o mantenimiento, denominado técnico. Figura de referente: https://www.shutterstock.com/image-vector/technical-support-flat-illustration-icons-600w-313741568.jpg Imagen 228116_i17

Cuadro de texto

A continuación, se presentan los diferentes tipos de problemas de soporte que se pueden presentar, así como la clasificación de los mismos.

Tipos de problemas

| Tipo de recurso | Pestañas o tabs horizontales |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | Existen varios tipos de problemas. Los problemas técnicos incluyen todos los inconvenientes y fallas que pueden causar los dispositivos y sistemas técnicos. Hoy en día, es poco probable que alguien no enfrente algún problema técnico en su vida. Se tienen problemas técnicos en la oficina, con computadoras, teléfonos móviles, redes sociales y muchas otras plataformas. Cualquier cosa que dependa de la tecnología enfrenta desafíos similares. Los problemas técnicos varían según el tipo de tecnología y algunos de ellos son muy comunes: |  |
| Problemas técnicos en portátiles | Las computadoras portátiles son preferidas por muchas personas, por razones como: la capacidad, el peso ligero, la facilidad para desplazarla a cualquier lugar, la duración de la batería y el bajo consumo de cable. Las personas suelen utilizarlas para el trabajo y el estudio. Algunos de los problemas técnicos que se pueden presentar en su mayoría son relativamente fáciles de resolver. Algunos de los errores más comunes de las computadoras portátiles son la duración de la batería, el sobrecalentamiento, los problemas de conectividad inalámbrica, problemas de software sistema operativo, drivers, bloqueos de la cámara web y la poca memoria. | Imagen de referencia (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/computer-service-repair-design-landing-600w-1482398822.jpg Imagen: 228116_i18 |
| Problemas técnicos de navegadores | Los navegadores de internet son un ejemplo perfecto de falla técnica. Este tipo de falla suele estar relacionada con la computadora, pero a veces no. En algunos casos, el error está en el programa navegador y suele ser causado por virus. Algunos de estos problemas técnicos incluyen rendimiento lento, cierre automático de páginas, carga lenta e inconsistencias al momento de navegar. | Imagen de referencia (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/landing-page-template-internet-user-600w-2181967749.jpg Imagen: 228116_i19 |
| Problemas técnicos en el Wi-Fi | Conectarse a internet puede convertirse en una pesadilla cuando nuestros dispositivos no pueden acceder a la red debido a las interrupciones del Wi-Fi. Algunos de estos problemas son la falta de disponibilidad de la red, la desconexión espontánea, la conexión lenta, la incompatibilidad del dispositivo y la falla del enrutador. | Imagen de referencia (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/internet-technician-fiber-optic-wifi-600w-2133271513.jpg Imagen: 228116_i20 |
| Problemas técnicos en la red LAN | Es la red que conecta varias computadoras en la sala o edificio local. Esto suele ser común en oficinas corporativas y universidades donde se necesita sincronizar dispositivos del mismo sistema. Este tipo de red falla regularmente y muchos de estos errores incluyen dificultades de direcciones IP, fallas de enrutadores, conflictos de enlaces, fallas de tarjetas de enlace y ancho de banda insuficiente. | Imagen de referencia (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/network-lan-support-repairmen-cable-600w-2093426050.jpg Imagen: 228116_i21 |

Clasificación de problemas

Cuadro de texto

Los problemas de soporte se clasifican en los siguientes cuatro elementos:

Problemas de arranque

| Tipo de recurso | Infografía estática |
| --- | --- |
| Texto introductorio | Son más evidentes a simple vista. El dispositivo no envía ninguna señal a la pantalla y ni siquiera recibe la luz frontal de la carcasa. En el primer caso, puede haber una falla de componentes importantes relacionados con la carga: |
| Código de la imagen | Imagen: 228116_i22 |

| Tipo de recurso | Cajón de texto de color |
| --- | --- |
| Al hundir el interruptor de encendido, los LED en la parte frontal del dispositivo no responden, el problema parece ser aún mayor, este tipo de avería afecta, primero, a la fuente de alimentación, y luego genera un posible cortocircuito en el interior del aparato. Un cortocircuito en una computadora puede ocurrir como resultado de una descarga externa significativa, la conexión de dos componentes del circuito en una placa de circuito, en una placa de expansión o una sección lógica de un disco duro. Esa conexión innecesaria entre dos puntos en el circuito, cuando dos pines o pistas entran en contacto, puede causar un cortocircuito. La solución de este problema se basa en la inspección visual de cada componente para encontrar la posible falla (muchas veces basta con desconectarlos para regresar a la normalidad), en lugar de chequear los componentes antes de conectarlos y volver a prender el equipo. |  |

Problemas inesperados

| Tipo de recurso | Acordeón tipo 1 |
| --- | --- |
| Introducción | Es el problema más común, cuyo efecto suele dar un gran dolor de cabeza a los usuarios cuando no han guardado anticipadamente el trabajo durante la congelación, ya que, por lo general, se congela el programa o dispositivo hasta que se reinicia. |
| Imagen de referencia (o similar) https://www.shutterstock.com/shutterstock/photos/2179241997/display_1500/stock-vector-bsod-screen-death-error-system-crash-laptop-computer-bluescreen-bsod-operating-system-alert-2179241997.jpg Imagen: 228116_i23 |  |
| Manifestación Esta clase de problemas se manifiestan de varias formas: - Congelamiento espontáneo del equipo. - Mensajes de error. - Pantallas azules. - Cierre inesperado del software (programas). - Reinicio inesperado del equipo. |  |
| Causas - Memorias RAM incompatibles o dañadas. - Temperatura excesiva (procesador, disco duro, placa de video). - Tarjeta madre defectuosa. - Overclocking. - Memoria caché L1 o L2 dañada. - Incompatibilidad entre aplicaciones (antivirus, firewall, etc.). - Controlador de dispositivos mal depurado o dañado. - Infección de virus. |  |

Problemas de rendimiento

| Tipo de recurso |  | Pestañas o tabs Verticales |
| --- | --- | --- |
| Introducción |  | Los problemas de rendimiento están mayormente relacionados con el software, principalmente, el sistema operativo. Algunas de estas actividades pueden ser una mejor solución que comprar una computadora cada vez que nos encontramos con que funciona mal, es muy lento o dificulta el desarrollo. Algunas fallas relacionadas con el software en general son: |
| Imagen de referencia (o similar) https://elandroidefeliz.com/wp-content/uploads/2019/06/Herramientas-de-analisis-y-diagnotico-para-Windows-696x425.jpg Imagen: 228116_i24 |  |  |
| Compruebe los programas en ejecución | Presione “control + alt + eliminar”, vaya a la pestaña "proceso" y verifique lo que se está ejecutando. A veces, su PC funciona lentamente debido a que muchas aplicaciones se ejecutan al mismo tiempo y puede deberse a la falta de RAM. Elimine los procesos que no necesita. |  |
| Eliminar virus y troyanos | Si un virus caballo de Troya o spyware ingresa a su computadora es probable que vuelva a suceder. Obtenga un buen antivirus, escanee y elimine todas las infecciones. Si instala una aplicación que ralentiza mucho su computadora, considere instalar otra aplicación que funcione mejor para usted. |  |
| Aumente la memoria RAM | Muchas computadoras se compraron temprano en el negocio y no se han actualizado desde entonces. Si cree que no necesita invertir en una computadora nueva, al menos, debe actualizar su RAM. |  |
| No trabaje con programas muy pesados | Si su computadora no está diseñada para admitir la reproducción de ciertos programas, como videos, hay algunas cosas que puede hacer, cambie la tarjeta de video, aumente la memoria RAM o busque otros programas que sean más adecuados para el hardware que tiene. |  |
| Limpie el navegador de basura | Muy a menudo, lo que afecta el rendimiento de una computadora no es más que complementos instalados en el navegador, a veces, muy peligrosos y, a veces, simplemente molestos. Si no está seguro de qué barra de herramientas ha descargado, vaya a Herramientas > Complementos de su navegador y elimine los que no necesite. |  |
| Utilice un sistema operativo menos exigente | Trabajar con una versión antigua del sistema operativo cuando se tiene poca RAM puede generar muchos problemas. Por lo tanto, es mejor actualizar el sistema a versiones más recientes que son mucho más eficientes. |  |
| Vacíe la computadora | Si está utilizando espacio disponible en el disco duro, obtendrá un cartel informativo de que no queda espacio en la memoria. Si tiene problemas para guardar archivos, puede guardarlos en la nube con una copia de respaldo y, luego, descargar lo que necesita. |  |

Problema del hardware en general

| Tipo de recurso | Cuadro de texto |
| --- | --- |
| En el siguiente video, se presenta de forma general, algunos problemas que presenta el hardware: |  |

| Tipo de recurso | Video motion |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTA | La totalidad del texto locutado para el video no debe superar las 500 palabras aproximadamente |  |  |  |
| Título | Problema del hardware en general |  |  |  |
| Escena | Imagen | Sonido | Narración | Texto |
| 1 | En la medida que sale el texto visualizar las imágenes que se presentan Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/computer-parts-hands-repair-pc-600w-2192555921.jpg Imagen 228116_i25 | N/A | Se entiende por hardware a los componentes físicos de un dispositivo, este puede presentar diversos problemas los cuales se describen a continuación: | Hardware Componentes físicos |
| 2 | En la medida que sale el texto visualizar las imágenes que se presentan Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/old-electronics-technology-computer-phone-600w-626694944.jpg Imagen 228116_i26 Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/illustration-old-computer-600w-250862068.jpg Imagen 228116_i27 | N/A | Un hardware obsoleto: su vieja computadora será una computadora demasiado vieja para usarla más. Si tiene una PC para juegos en la que ya no puede jugar ningún juego en el mercado, entonces, está obsoleta. | Hardware obsoleto Computadora |
| 3 | En la medida que sale el texto visualizar las imágenes que se presentan Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/laptop-power-supply-charge-connect-600w-617042375.jpg Imagen 228116_i28 Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/professional-uninterruptible-power-supply-large-600w-1928077349.jpg Imagen 228116_i29 | N/A | La fuente de alimentación: una falla puede hacer que un sistema presente dos problemas. Es posible que no proporcione energía al sistema o que no proporcione suficiente voltaje y corriente a los diversos componentes del escritorio. | Fuente de alimentación Voltaje Componentes |
| 4 | Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/professional-uninterruptible-power-supply-large-600w-1928077349.jpg Imagen 228116_i30 Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/gpu-icon-flat-style-long-600w-1165861438.jpg Imagen 228116_i31 | N/A | El caché L1 o L2: ya se pueden distinguir entre los buffers en L1, L2 y L3, y es la designación con la que se identifican los diferentes niveles en los que se enmarcan. También se utiliza un tipo de caché llamado L4, aunque se usa muy pocas veces, sobre todo, en procesadores con GPU integrada. | Caché Procesadores GPU integrada |
| 5 | Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/hard-disk-drive-hdd-vector-600w-74888341.jpg Imagen 228116_i32 Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/laptop-hard-disk-storage-vector-600w-670421299.jpg Imagen 228116_i33 | N/A | Una conexión no válida del disco duro: en primer lugar, debemos asegurarnos de que el sistema de archivos del disco duro sea compatible con Windows. Windows solo admite formatos NTFS, exFAT y FAT32. Windows no es compatible con los sistemas de archivos utilizados por Apple APFS y HFS+, como los que se utilizan en Linux (ext2, ext3, ext4). Sin embargo, se pueden utilizar aplicaciones hechas por terceros para acceder a su contenido. Si estamos ante módulos en formato Linux ext, no se necesita utilizar ninguna aplicación de terceros porque se pueden utilizar WSL las que vienen incluidas con Windows, aunque sólo se podrá hacer a través de la línea de comandos. Sin embargo, este método no es válido para acceder a unidades utilizando el propio sistema de archivos de Apple (como NTFS de Microsoft). | Disco duro Conexión Windows |
| 6 | Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/plug-connectors-vga-hand-drawnmi-600w-1192789198.jpg Imagen 228116_i34 Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/realistic-external-hard-drive-isometry-600w-2008314485.jpg Imagen 228116_i35 | N/A | El controlador de disco: es posible que el disco duro no parezca defectuoso. Puede probarlo fácilmente conectándolo a otro puerto SATA o USB u otra computadora. La mejor manera de verificar si su disco duro interno funciona es usar un cable adaptador de SATA a USB. Si el disco duro no lo detecta ya está dañado, no tendrá más remedio que reemplazarlo por uno que funcione. Compruebe si el dispositivo defectuoso todavía está dentro del período de garantía. | Controlador de disco Puerto SATA USB Cable adaptador |
| 7 | Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/isometric-bios-chip-vector-illustration-600w-200530865.jpg Imagen 228116_i36 Imagen de referente (o similar) https://docs.oracle.com/cd/E19530-01/821-3088/figures/NEMHydra_PXE_BootPriority_Gplus.gif Imagen 228116_i37 | N/A | La mala configuración del BIOS: el BIOS, o Sistema Básico de Entrada/Salida, es una parte esencial de su computadora. Cuando su computadora se inicie, usará este programa para identificar las diferentes partes de la máquina para que puedan comunicarse entre sí. El BIOS a veces puede corromperse, lo que da como resultado una situación en la que la computadora se niega a arrancar. Tiene varias posibles soluciones a este problema, para este tipo de falla se utiliza la herramienta con la que se realiza el mantenimiento lógico. | Configuración BIOS Sistema básico Entrada/Salida Mantenimiento lógico |
| 8 | Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/server-error-isometric-web-concept-600w-2063543063.jpg Imagen 228116_i38 | N/A | Los problemas de incompatibilidad: a menudo, estos son casos incluso más complejos que los de inicio o inestables. Los síntomas pueden ser completamente aleatorios e impredecibles y es difícil identificar la causa de forma rápida y sencilla. La causa está relacionada con la incompatibilidad entre: Software – Software. Hardware – Software. Hardware – Hardware. | Problema de incompatibilidad Aleatorios Impredecibles |
| Nombre del archivo | 228116_v2 |  |  |  |

Software

| Tipo de recurso | Cajón de texto de color |
| --- | --- |
| Es una palabra inglesa tomada de otros idiomas y designa cualquier componente no físico que forma parte del hardware de computadoras, teléfonos móviles o tabletas y le permite funcionar. El software consiste en un grupo de aplicaciones y software diseñado para realizar varias funciones dentro del sistema. Además, incluye información del usuario y datos procesados. El software es una pieza que se comunica con el hardware (la parte física de un dispositivo), a través de instrucciones y pasos. Hay muchos ejemplos de programas, categorizados por su función en: ● Software de edición de imágenes: Por ejemplo: Adobe Photoshop, Paintshop y GIMP. ● Software de procesador de textos: Por ejemplo: Microsoft Word, Word Pad y Notepad. ● Software de audio: Ejemplos: Adobe Audition, Ableton y Pro Tools. ● Software de comunicación. Por ejemplo: Facebook, Skype, Zoom. ● Software de diseño y arquitectura. Por ejemplo: AutoCAD, Adobe Illustrator, Revit. ● Software de contabilidad. Por ejemplo: Loggro, Xero, Nubox. ● Software de sistema operativo. Por ejemplo: Linux, MacOS, Windows. ● Software de protección contra virus. Por ejemplo: AVG Antivirus, McAfee, Panda. ● Software de programación. Por ejemplo: Microsoft Visual Studio, Xcode, Lazarus. Imagen de referente (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/server-error-isometric-web-concept-600w-2063543063.jpg Imagen 228116_i39 |  |

Hardware

| Tipo de recurso | Slider Presentación |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | Se presentan a continuación algunos conceptos esenciales sobre el hardware: |  |
| Definición Todos los componentes físicos de un dispositivo hacen parte del hardware, es decir, aquellos que se pueden ver y tocar. El monitor, el ratón, la CPU, el teclado o la memoria RAM son algunos ejemplos de partes que, cuando se combinan, forman el hardware. El término es de origen inglés, donde "hard" significa "duro" y "ware" significa "algo", por lo que también puede definirse como "hard parts" o “partes duras” de la computadora. |  | Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/isometric-illustrations-computer-hardware-vector-600w-789876448.jpg Imagen 228116_i40 |
| Tipos Hay dos tipos distintos: -Interior: dentro de una torre de computadora, como cables, placas de circuitos, CPU o dispositivos de almacenamiento. -Periféricos: ubicados fuera de la torre de la computadora. Entre estos tenemos dispositivos de entrada que brindan información al sistema, como un ratón o teclado; el dispositivo de salida, que informa sobre las operaciones realizadas en la computadora, como un monitor o una impresora; y los periféricos de E/S realizan las dos funciones anteriores, como USB. |  | Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/isometric-flat-3d-isolated-concept-600w-683305699.jpg Imagen 228116_i41 |
| Elementos esenciales Entre todos estos componentes, el hardware se divide en elementos esenciales, para referirse a aquellos que son parte integral del funcionamiento de una computadora, como la placa base, el teclado, la CPU, la memoria RAM o el monitor y complementos específicos como una impresora o un pen drive. |  | Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/isometric-flat-3d-isolated-concept-600w-661830004.jpg Imagen 228116_i42 |
| Hardware libre Además, en los últimos tiempos se ha potenciado el concepto de hardware libre. El término se utiliza para designar componentes de hardware cuyos diseños y esquemas están disponibles públicamente, de forma gratuita o mediante alguna forma de pago. Sin embargo, esta sigue siendo una noción desconcertante incluso para los autores que intentan definirla. |  | Imagen de referente (o similar): https://codingornot.com/wp-content/uploads/2017/05/hardware-libre.png Imagen 228116_i43 |

Herramienta

| Tipo de recurso | Cajón de texto de color |
| --- | --- |
| Es cualquier programa o manual que facilita una tarea, también se puede hablar del hardware o los accesorios como herramientas. Es muy importante utilizar las herramientas correctamente para cada tarea. Algunas de estas herramientas son: Herramientas manuales: son documentos técnicos que explican la funcionalidad del software o sistema desarrollado como producto generado por un proyecto. Muestra los procesos que el usuario puede ejecutar con el sistema implantado. Para lograr esto es necesario detallar cada característica que tiene el programa y cómo se accede e ingresa la información. Permite a los usuarios ver en detalle, las actividades que necesitan desarrollar para lograr los objetivos del sistema. Recoge la información, normas y documentos necesarios, para que el usuario conozca la aplicación desarrollada y la utilice adecuadamente. Herramientas informáticas: son un conjunto de herramientas digitales o físicas, que se utilizan para gestionar información mediante un ordenador, como: procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo, correos electrónicos, buscadores, diseños, telecomunicaciones, etc. Por lo tanto, las herramientas de TI, a menudo, se denominan herramientas tecnológicas. Estas herramientas facilitan la realización de una tarea en un dispositivo técnico, por lo que lo ayudan a lograr los resultados que desea. Mediante estas herramientas es posible ahorrar tiempo y recursos. |  |

Herramientas informáticas

| Tipo de recurso | Slider Presentación |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | A continuación, se presentan algunas herramientas informáticas y sus funciones: |  |
| Procesador de textos: se utiliza para crear información de documentos a partir de extensiones de contenido cortas, medianas y largas. Contiene barras de herramientas que permiten editar texto, además de usar fuentes y tamaños. Son esenciales en contextos empresariales y académicos. |  | Imagen de referente (o similar): https://prixz.com/salud/wp-content/uploads/2020/09/procesador-textos-1024x686.jpgg Imagen 228116_i44 |
| Hojas de cálculo: son muy útiles, dado que tienen muchas funciones y fórmulas matemáticas, algebraicas y de ingeniería. Se pueden crear gráficos para que los datos sean más fáciles de mostrar y posibilitan la organización de grandes cantidades de datos. |  | Imagen de referente (o similar): https://www.nubedigital.mx/flexo/assets//imagenesblog/ogimage/en-que-puede-ayudarme4.jpg Imagen 228116_i45 |
| Compartir y almacenar información en internet: almacene y comparta información en la nube de la computadora, para que pueda ahorrar espacio de almacenamiento en sus dispositivos, como computadoras portátiles, computadoras de mesa o teléfonos inteligentes. |  | Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/data-transfer-concept-characters-exchange-600w-2010455228.jpg Imagen 228116_i46 |
| Presentation designer: facilita el diseño de imágenes o formas que ayudan a explicar un contenido específico, como mapas conceptuales con definiciones de un tema o mapas de pensamiento con la capacidad de relacionar información clave relacionada con el tema. Son ampliamente utilizados en instituciones académicas. |  | Imagen de referente (o similar): http://educacion.editorialaces.com/wp-content/uploads/2020/10/Mapas-conceptuales-herramientas-de-aprendizaje-ENTRADA.jpg Imagen 228116_i47 |

- Alistamiento

Cuadro de texto

En el alistamiento se deben de seguir una serie de pasos, los cuales nos permitirán entregar o brindar los servicios requeridos por los clientes. El primero es preparación de los equipos y software, el segundo, la instalación de las aplicaciones, teniendo en cuenta qué tipo de software se utiliza.

Tipo de software asociado

| Tipo de recurso | Acordeón tipo 2 |
| --- | --- |
| Introducción | Hay tres grupos de tipos de software asociados importantes y se dividen en estos componentes de computadora: |
| c Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/modern-businessmen-characters-interacting-charts-600w-1507826993.jpg Imagen 228116_i48 |  |
| Software del sistema La gama de programas preinstalados en una computadora o sistema informático se denomina software de sistema o software base, que permite la interacción con el sistema operativo (el software que controla el funcionamiento de todo el sistema y lo mantiene en funcionamiento) para dar soporte a otros programas y proporcionar control digital del hardware. No debe confundirse con el software básico, que suele ser muy simple, inaccesible para la mayoría de los usuarios y controla el potencial físico de la computadora de acuerdo con las instrucciones del sistema operativo. Por ejemplo, diferentes sistemas operativos pueden administrar el mismo software subyacente, porque son presentaciones comerciales de programas que administran el software del sistema de una forma u otra. Sin embargo, en muchos casos los dos términos se usan indistintamente. Las funciones principales del software del sistema incluyen el control de transferencia de recursos, la gestión de la memoria RAM, el acceso a dispositivos externos o discos duros, en resumen, sin estas funciones ningún sistema puede marchar correctamente. |  |
| Programación de software Un lenguaje de programación o software de programación es el nombre que se le da a los programas que permiten crear y desarrollar otros programas informáticos. Se llaman así porque contienen lenguajes formales o protocolos para organizar procesos algorítmicos y lógicos que, luego son realizados por sistemas informáticos para lograr diversos objetivos. Con este tipo de software se pueden crear uno a uno software de aplicación, software de sistema e, incluso, otros lenguajes de programación. |  |
| Software de aplicación Se entiende por software de aplicación todos los programas que no están relacionados con el funcionamiento de la computadora, pero que se instalan en el sistema para realizar una función específica y definida: herramientas de trabajo, tales como hojas de cálculo, procesadores de texto, programas de diseño gráfico; programas de entretenimiento como videojuegos, reproducción de audio o video, o software de información simple como enciclopedias digitales, navegadores de internet, etc. |  |

Ejemplos de software del sistema

| Tipo de recurso | Infografía interactiva Punto caliente |  |
| --- | --- | --- |
| Texto introductorio | A continuación, se presentan algunos ejemplos posibles de software del sistema: |  |
| Software del sistema Cargador del programa Sistema operativo Utilidades básicas BIOS Línea de comando |  |  |
| Código de la imagen | Imagen 228116_i48 |  |
| Punto caliente 1 | Cargador de programa (loader). Programas encargados de ejecutar otros programas y garantizar la estabilidad del sistema. | Software del sistema Cargador del programa Sistema operativo Utilidades básicas BIOS Línea de comando Imagen 228116_i49 |
| Punto caliente 2 | Sistema operativo. De hecho, muchos de sus componentes se deben a que ciertas partes del sistema operativo son parte de otros aspectos de cómo funciona el sistema. | Software del sistema Cargador del programa Sistema operativo Utilidades básicas BIOS Línea de comando Imagen 228116_i50 |
| Punto caliente 3 | Utilidades básicas. Como garante del correcto estado de equipos o fuentes de alimentación, termómetros, etc. | Software del sistema Cargador del programa Sistema operativo Utilidades básicas BIOS Línea de comando Imagen 228116_i51 |
| Punto caliente 4 | BIOS. El sistema básico de entrada y salida (Basic Input and Output System) es el programa de información básica del sistema de control que garantiza la comunicación entre la computadora y el mundo exterior. | Software del sistema Cargador del programa Sistema operativo Utilidades básicas BIOS Línea de comando Imagen 228116_i52 |
| Punto caliente 5 | Línea de comando. Las instrucciones preprogramadas en el sistema le permiten priorizar funciones muy simples e importantes. | Software del sistema Cargador del programa Sistema operativo Utilidades básicas BIOS Línea de comando Imagen 228116_i53 |

Protocolo de servicio

Cuadro de texto

A continuación, se presenta información sobre el protocolo de servicio como parte de la forma en que se debe proceder con el cliente al momento de interactuar con este.

Cuadro de texto

El protocolo de atención al cliente es una guía, paso a paso, que describe cómo deben comportarse los empleados con los clientes al establecer contactos y realizar un seguimiento de las interacciones. Incluye la visión de la empresa y los estándares de excelencia en el servicio, asegurando una comunicación y comunicaciones efectivas. Tener un protocolo de atención al cliente no solo le permite establecer parámetros de comunicación, sino que también garantiza que sus empleados sigan las mismas líneas de comunicación para responder las preguntas y quejas de los clientes sin encontrar obstáculos.

Ética y atención de clientes

| Tipo de recurso | Cajón de texto de color |
| --- | --- |
| Protocolo y etiqueta son un conjunto de normas y comportamientos que una persona debe tener en cuenta para la atención al cliente. El uso de estas nos permite desenvolvernos adecuadamente en diferentes entornos. En todo sistema de atención al cliente, es importante garantizar una adecuada respuesta con respecto a quien lo necesite. Este debe ser un elemento que permite relacionarnos de manera adecuada con los otros. Además de facilitar un ambiente mediador. En todos los aspectos la ética es muy importante en el desarrollo del entorno, a nivel empresarial se puede definir como los valores y principios morales que tiene la empresa en relación con los clientes a quienes atiende, de tal manera que al mostrar transparencia y responsabilidad obtiene la confianza de los mismos. Es importante definir el código de conducta que dicta y limita la relación de las personas con los demás sobre la base del respeto y las costumbres aceptadas en la sociedad, algunos de estos son: saludar con calidez y respeto, abstenerse de insultos, tener comunicación asertiva, ser coherente con las respuestas dadas, etc. |  |

- Normas

Cuadro de texto

Las normas se encuentran en cualquier parte, nos protegen a todos, porque son el resultado de investigación y desarrollo tecnológico comprobado. Los productos que se fabrican con estándares razonables son más seguros, de buena calidad y contienen información para guiar a los consumidores. Además, aseguran la compatibilidad de sus productos y la disponibilidad de repuestos que alargan su vida útil. Así mismo, facilitan el comercio, ayudan a regular los mercados, permiten la transferencia de tecnología y promueven el crecimiento económico y la confianza pública.

Tipo de garantía

| Tipo de recurso | Cajón de texto de color |
| --- | --- |
| Todos los equipos de cómputo, partes y componentes vendidos por la empresa gozan de una garantía limitada única y exclusiva contra defectos de fabricación durante el período de garantía, siempre que se utilicen en condiciones normales de uso y de acuerdo con lo indicado en las instrucciones para usar con cada producto. El período de garantía y validez del producto es proporcionado por su fabricante. El tiempo de respuesta depende del tiempo de entrega de la solución del fabricante. La garantía es válida a partir de la fecha de compra indicada en la factura, excluyendo todos los gastos de envío. El fabricante determina las circunstancias que considera excluidas del alcance de la garantía de venta del dispositivo. La garantía quedará anulada si la condición del dispositivo cae dentro de estas excepciones. Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/modern-businessmen-characters-interacting-charts-600w-1507826993.jpg Imagen 228116_i54 |  |

Seguridad y manipulación

Cuadro de texto

El objetivo de la seguridad informática es garantizar la confidencialidad de la información y la continuidad del servicio, tratando de minimizar la vulnerabilidad de los sistemas, de la información contenida en ellos y de las redes privadas y sus recursos. En este sentido, la seguridad informática sirve para proteger la información de amenazas o peligros, prevenir daños y reducir los riesgos asociados a los mismos.

| Tipo de recurso |  | Pestañas o tabs Verticales |
| --- | --- | --- |
| Introducción |  | La seguridad de la información incluye la implementación de un conjunto de medidas técnicas destinadas a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y también puede incluir otros atributos, como confiabilidad, responsabilidad y confiabilidad. Debe comprobar las siguientes propiedades: |
| Imagen de referencia (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/internet-digital-syber-security-technology-600w-1518108761.jpg Imagen: 228116_i55 |  |  |
| Privacidad | La principal diferencia entre la seguridad de los datos y la privacidad de los datos, es que la privacidad es la garantía de que solo aquellos que están autorizados a acceder a los datos pueden hacerlo. La seguridad de los datos se trata de proteger contra amenazas maliciosas. |  |
| Integridad | Se puede definir como asegurar la exactitud y confiabilidad de la información. Garantizar la integridad de la información y los datos para evitar cualquier modificación no autorizada. |  |
| Disponibilidad | Centrándonos en el campo de la seguridad informática, la disponibilidad de un computador es la característica o capacidad para garantizar la confiabilidad y el acceso oportuno de las personas autorizadas a los datos y recursos que los sustentan, es decir, solo de quienes los necesitan para desarrollar sus actividades. |  |
| Seguridad física | Se refiere a las barreras físicas y los mecanismos de control en el entorno del sistema informático, para proteger el hardware de las amenazas físicas. |  |
| Seguridad lógica | La seguridad lógica se entiende como la aplicación de medidas para garantizar que solo las personas autorizadas a los sistemas de información, puedan acceder a los datos. |  |
| Seguridad en redes | La ciberseguridad son las políticas y prácticas que se implementan para prevenir y controlar el acceso no autorizado, el uso indebido, la modificación o la denegación de acceso a una red informática y sus recursos. |  |
| Seguridad informática | Se trata de la protección de la información y, en particular, de su tratamiento, con el fin de evitar la manipulación de datos y procesos por parte de personas no autorizadas. |  |

Política y normas legales

Cuadro de texto

Las normas o políticas son vitales para toda forma de organización o empresa. Se incluye dentro de ellas al departamento de Informática, el cual es el órgano encargado de desarrollar las políticas necesarias para el uso de los recursos y servicios informáticos. Es importante tener presente que se debe tener en cuenta algunos elementos para establecer las políticas de seguridad de la información como son: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es necesario establecer políticas y estándares de seguridad informática en las empresas, con relación a los proveedores y clientes, configurando la estructura de la entidad y los elementos externos vinculados a esta. Se deben establecer procedimientos para proteger la información y los activos del sistema de gestión de contenido, así como la tecnología mediante la cual se procesa, almacena y recupera la información a nivel de medios (cinta, disco, disco óptico, etc.).

4. Hardware

Cuadro de texto

Es la parte física de una computadora o sistema informático. Se compone de elementos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos tales como: circuitos eléctricos, circuitos, memorias, discos duros, periféricos y todos los demás materiales en condiciones físicas para el funcionamiento de cualquier dispositivo.

Arquitectura de hardware

| Tipo de recurso | Cajón de texto de color |
| --- | --- |
| La arquitectura de hardware es el diseño conceptual y la estructura operativa básica de un sistema informático. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requisitos de diseño e implementación para diferentes partes de una computadora, con especial atención en la CPU, de cómo opera internamente y accede a las direcciones de memoria. También se define a menudo como la forma en que se seleccionan y conectan los componentes de hardware para construir computadoras, teniendo en cuenta los requisitos funcionales, el rendimiento y el costo. Las computadoras reciben y transmiten información a través de dispositivos que utilizan canales. Una computadora personal es responsable de procesar la información. La información debe intercambiarse con dispositivos periféricos y CPU. Todas las unidades del sistema, excepto la CPU, se denominan periféricos, por lo que una computadora tiene dos partes completamente diferentes: la CPU (responsable de ejecutar programas y compuesta por memoria principal, Unidades Aritméticas Lógicas (UAL) y controladores) y el periférico, donde están los dispositivos que pueden ser de entrada, salida o conexión. Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/abstraction-concept-quantum-cpu-electronic-600w-2166806499.jpg Imagen 228116_i56 |  |

Tipo de equipos

| Tipo de recurso | Tarjetas Conectadas |
| --- | --- |
| Introducción | El equipo se divide en cinco categorías según el rendimiento de sus componentes: |
| Imagen de referencia (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/man-working-on-computer-boy-600w-1752761786.jpg Imagen 228116_i57 |  |
| Imagen de referencia (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/cpu-phone-microchip-smd-electronic-600w-1949173120.jpg Imagen 228116_i58 | Hardware de procesamiento Corresponde a la Unidad Central de Procesamiento, o UCP, el centro de operaciones lógicas de la computadora, donde se interpretan y ejecutan las funciones necesarias para el correcto trabajo del resto de los componentes. |
| Imagen de referencia (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/cloud-computing-concept-flat-style-600w-1797554029.jpg Imagen 228116_i59 | Hardware de almacenamiento Como su nombre indica, se refiere a todos los componentes cuya función es proteger la información para que el usuario pueda acceder a ella en cualquier momento. El dispositivo principal en este caso es la memoria RAM (memoria de acceso aleatorio), pero también consta de almacenamiento secundario, como discos duros, SSD o almacenamiento USB. |
| Imagen de referencia (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/gpu-mining-landing-page-concept-600w-1667668066.jpg Imagen 228116_i60 | Hardware gráfico Se compone principalmente de tarjetas gráficas que cuentan con su propia memoria y CPU y se encargan de interpretar y ejecutar señales para crear una imagen. El hecho de que esta función no recaiga en la CPU está relacionado con la eficiencia, pues el sistema trabaja de manera óptima al reducir la memoria principal de estas funciones. |
| Imagen de referencia (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/set-simple-deformed-digital-devices-600w-1992907910.jpg Imagen 228116_i61 | Dispositivos periféricos Son aquellos dispositivos que se encuentran afuera de una computadora y permiten la comunicación entre una persona y el ordenador. Estos elementos garantizan la entrada o salida de información desde la misma computadora. Se llaman periféricos porque se sientan alrededor de la computadora y actúan como memoria secundaria a la memoria principal. Las unidades de un grupo de hardware o componentes físicos componen un sistema informático y funcionan gracias a un software que permite que la computadora realice ciertas tareas. |
| Imagen de referencia (o similar) https://www.shutterstock.com/image-vector/qa-landing-software-testing-quality-600w-1470496328.jpg Imagen 228116_i62 | Hardware y software Para el funcionamiento normal del hardware también se necesita el software, que es la parte lógica de la informática y no es tangible. Allí se codifica cualquier instrucción o tarea realizada por un sistema electrónico. El software incluye todo, desde un sistema operativo hasta aplicaciones de escritorio que le permiten realizar tareas específicas, como editores de texto o imágenes. |

Dispositivos periféricos

| Tipo de recurso | Pestañas o tabs horizontales |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | A continuación, se presenta información sobre los dispositivos periféricos: |  |
| Periféricos de entrada | Un dispositivo de entrada es cualquier hardware que envía datos (texto, números, sonido, gráficos, video, movimiento, temperatura, tacto, etc.) a una computadora. Son necesarios para interactuar con ellas y controlarlas. Estos datos, ingresados por otros usuarios o dispositivos, son capturados, digitalizados y enviados a una computadora para su procesamiento. Los periféricos más conocidos y habituales son: ● Teclado: la información se ingresa a través de sus teclas. ● Ratón: permite enviar información haciendo clic en sus botones y mediante su movimiento. ● Micrófono: se utiliza para introducir sonido en la computadora. ● Escáner: convierte páginas escaneadas o imágenes de materiales impresos, como periódicos, revistas y carteles, en datos digitales para que los utilicen ciertos programas. ● Escáner de código de barras o QR: es una forma de ayudar a organizar y mostrar la información del producto. ● Cámara web: las imágenes se recopilan desde el exterior y se envían a una computadora para su procesamiento. | Imagen de referencia (o similar) https://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/images/perifericos/perifericos-entrada.jpg Imagen 228116_i63 |
| Periféricos de salida | Se sabe que los dispositivos de salida reciben datos de la computadora y muestran los procesos en ejecución al usuario. La mayor parte de la información destinada a publicidad, comunicaciones, advertencias, entre otros, se vuelve clara y comprensible para cualquier persona. Los más utilizados son los siguientes: ● Altavoces o auriculares: reproducen el sonido del exterior a través del teléfono, radio, amplificación o equipo de transmisión. ● GPS: es un sistema de navegación y posicionamiento. ● Proyectores digitales: toman una señal de video de una computadora y la convierten en luz usando un espejo para proyectar una imagen sobre una superficie. ● Impresoras: se encuentran entre los dispositivos de salida más importantes para reproducir en papel los resultados de los datos procesados por el dispositivo. | Imagen de referencia (o similar) https://www.tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/07/word-image-165.jpeg Imagen 228116_i64 |
| Periféricos de entrada y salida mixtos | Estos dispositivos le permiten enviar información a la computadora (entrada) y recibir datos de la computadora (salida). Su función principal es almacenar, de forma permanente o virtual, cosas hechas para que otros usuarios o sistemas puedan usarlas. Algunos ejemplos son: - Pantalla táctil: usted interactúa con su computadora tocando palabras o imágenes en la pantalla (dispositivo de entrada). Los datos que se muestran en la pantalla se recopilan de la computadora (dispositivo de salida). - Enrutador: envía y recibe datos a través de una red informática, como internet. - Fax: envía y recibe documentos de texto. | Imagen de referencia (o similar) https://unacaracteristica.com/wp-content/uploads/2021/10/DISPOSITIVOS-MIXTOS-1024x768.jpg Imagen 228116_i65 |
| Periféricos de almacenamiento | Estos dispositivos se utilizan para almacenar información y datos durante un período de tiempo determinado. La mayoría de ellos son E/S porque ambos permiten tomar información de la computadora y guardarla en el dispositivo, y los datos almacenados se pueden copiar desde el dispositivo y copiar a la computadora. Estos son algunos dispositivos de almacenamiento: - Disco duro. - Disco duro externo. - Memoria USB. - Disco Compacto (CD), Disco Versátil Digital (DVD), etc. | Imagen de referencia (o similar) http://1.bp.blogspot.com/-oJeOLozuAN4/VcMuUhc6fsI/AAAAAAAADWU/UP_Iczo4R3c/s1600/perifericos_almacenamiento.png Imagen 228116_i66 |

Tipos de puerto

| Tipo de recurso | Slider Presentación |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | Se presenta a continuación el concepto de puerto y los tipos que se encuentran: |  |
| Definición Un puerto es una interfaz a través de la cual se envían y reciben diferentes tipos de datos. En electrónica, telecomunicaciones y hardware, una interfaz es un puerto a través del cual se envían o reciben señales de un sistema o subsistema a otro. |  | Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/vga-pc-universal-connector-icon-600w-2041967363.jpg Imagen 228116_i67 |
| Puertos físicos Estos son conectores integrados en una tarjeta de expansión o en la placa base de la computadora. Está especialmente diseñado con características electrónicas para conectar varios dispositivos externos o periféricos a la computadora. Los conectores hembra, generalmente se encuentran en placas base o cajas, mientras que los conectores macho se encuentran en dispositivos o cables. |  | Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/computer-port-icon-sign-600w-435489040.jpg Imagen 228116_i68 |
| Puerto lógico Son puntos de acceso entre ordenadores para utilizar servicios y transferir datos entre ellos. - PCI. - PCI exprés. - Puertos de memoria. - Puertos inalámbricos. - Puerto USB. |  | Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/riser-card-cheep-hand-drawn-600w-702592315.jpg Imagen 228116_i69 |

Cuadro de texto

Recuerde explorar los demás recursos que se encuentran disponibles en este componente formativo; para ello diríjase al menú principal, donde encontrará la síntesis, una actividad didáctica para reforzar los conceptos estudiados, material complementario, entre otros.

SÍNTESIS

| Tipo de recurso | Síntesis |
| --- | --- |
| Nombre del programa de formación: Implementación de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones Síntesis: Soporte técnico a la infraestructura TI |  |
| Introducción | Estimado aprendiz, le invitamos a revisar el resumen de las temáticas abordadas en el desarrollo del componente formativo. |
| Soporte técnico a la infraestructura TI Problemas de soporte Tipos de problemas Clasificación de problemas Herramienta Alistamientos Tipo de software asociado Protocolo de servicio Etiqueta y atención de clientes Normas Tipo de garantía Seguridad y manipulación Política y normas legales Hardware Arquitectura de hardware Tipo de equipos Tipo de puertos Imagen 228116_i70 |  |

ACTIVIDAD INTERACTIVA

| Tipo de recurso | Actividad didáctica. Completar la frase |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apreciado aprendiz, a través de esta actividad didáctica podrá afianzar sus conocimientos sobre el tema visto soporte técnico a la infraestructura TI. Completar espacios. |  | Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/worldwide-connection-vector-icon-which-600w-1765917299.jpg Imagen 228116_i71 |  |
| Los ____________ técnicos incluyen todos los inconvenientes y fallas que pueden causar los dispositivos y sistemas técnicos. Retroalimentación Correcto: Muy bien, reconoce los problemas técnicos que se pueden presentar. Incorrecto: Revise nuevamente el material para reconocer los problemas técnicos que se pueden presentar. |  | Respuesta problemas | Imagen de referente (o similar): https://www.shutterstock.com/image-vector/man-headset-sitting-his-computer-600w-1918006226.jpg Imagen 228116_i72 ¡Muy bien! Se evidencia dominio sobre la temática abordada. ¡Lo siento! La respuesta no fue acertada, se requiere repasar la temática correspondiente. |
| Esto suele ser común en oficinas ___________ y __________ donde se necesita sincronizar dispositivos del mismo sistema. Retroalimentación Correcto: Muy bien, identifica los problemas técnicos de la Red LAN. Incorrecto: Se le invita a revisar material para reconocer los problemas técnicos de la Red LAN. |  | Respuesta corporativas, universidades |  |
| La ____________ se ha convertido en una prioridad para los gobiernos de todo el mundo, ya que consideran que ___________ a los activos disponibles a través de internet, y los sistemas y las redes informáticas de los ________, es vital para el __________, la estabilidad de una nación y el sustento de su gente. Retroalimentación Correcto: Muy bien se comprendió la temática abordada. Incorrecto: Se recomienda leer nuevamente el material correspondiente. |  | Respuesta ciberseguridad, proteger, hackers, funcionamiento |  |
| La seguridad __________ se refiere a la seguridad en el uso del __________ y los ________, la protección de los datos, procesos y ________, así como la del acceso ordenado y autorizado de los usuarios a la información. Retroalimentación Correcto: Excelente, identifica el término abordado. Incorrecto. Por favor, revise el material de seguridad y manipulación. |  | Respuesta Lógica, software, sistemas, programas |  |
| La seguridad _________ de nuestros dispositivos tiene el _______ de mantener nuestra información a salvo mediante la __________ de una serie de medidas de _______ que van más allá de instalar un antivirus. Retroalimentación Correcto: Muy bien, reconoce lo relacionado con la seguridad física. Incorrecto: Por favor, revise el material de seguridad y manipulación. |  | Respuesta física, objetivo, incorporación, protección |  |
| Este término, en ________ informática, se puede ______ como la garantía de exactitud y fiabilidad de la información. _________ la integridad de la información y los ______ se consigue prevenir cualquier modificación no autorizada de esta. Retroalimentación Correcto: Identifica elementos relacionados con la seguridad. Incorrecto: Por favor, revise el material de seguridad y manipulación. |  | Respuesta seguridad, definir, Asegurando, datos |  |
| Al no _______ correctamente la _____ del ordenador el _______ operativo del equipo no llegará a inicializarse, __________ un mensaje de error _____________ después de “encender” el equipo, lo que indicará que algo no anda bien. Retroalimentación Correcto: Felicitaciones, se identifican elementos del software del sistema. Incorrecto. Se le invita revisar la temática correspondiente a software del sistema. |  | Respuesta funcionar, BIOS, sistema, apareciendo, inmediatamente, |  |
| Este tipo de _______ afecta primero a la fuente de ___________ y luego a un posible cortocircuito en el interior del __________. Retroalimentación Correcto: Muy bien, reconoce elementos de problemas de arranque. Incorrecto: Se le invita revisar la temática correspondiente a elementos de arranque. |  | Respuesta avería, alimentación, aparato |  |
| Hay tres _____ importantes de tipos de software y se dividen en estos componentes de computadora. Retroalimentación Correcto: Muy bien, reconoce los grupos de tipos de software. Incorrecto. Se le invita revisar la temática correspondiente a tipos de software. |  | Respuesta grupos |  |

MATERIAL COMPLEMENTARIO

| Tipo de recurso | Material complementario |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Referencia APA del material | tipo | Enlace |
| 20 fallos comunes en el computador | Artiaga, G. (2013). 20 fallas comunes de una computadora. B studios México [Video]. YouTube. https://youtu.be/8HpCkJQBrGM | Video | https://youtu.be/8HpCkJQBrGM |
| Arquitectura de Hardware - Info Educativa | Info educativo. (2020). Arquitectura de Hardware. Info Educativa [Video]. YouTube. https://youtu.be/hLwWgZk7AGg | Video | https://youtu.be/hLwWgZk7AGg |
| Periféricos de entrada y salida | Todo code (2022). Periféricos de entrada y salida.[Video] YouTube. https://youtu.be/9r88MHfDrho | Video | https://youtu.be/9r88MHfDrho |
| El software y hardware | Lifider Educación (2022). El software y el hardware explicados: tipos y ejemplos. [Video] YouTube. https://youtu.be/_eg31SXhr2g | Video | https://youtu.be/_eg31SXhr2g |

GLOSARIO

| Tipo de recurso | Glosario |
| --- | --- |
| Firmware: | el soporte lógico inmutable es un programa informático que define la lógica de nivel más bajo que controla los circuitos electrónicos de cualquier dispositivo. |
| Información: | tiene relación directa o indirecta con las funciones de la entidad: software, hardware, personas (roles), físicos (instalaciones, áreas de almacenamiento de expedientes, centros de procesamiento de datos), intangibles (imagen y reputación). |
| LAN: | es una red informática que permite la comunicación y el intercambio de datos entre diferentes dispositivos a nivel local, ya que está limitada a distancias cortas. |
| Overclocking: | es la práctica de aumentar la velocidad del reloj de un componente electrónico más allá de las especificaciones del fabricante. |
| PCI: | este es el método más común para conectar tarjetas controladoras adicionales a la placa base de la computadora. |
| Remota: | es aquella actividad en la que el soporte técnico y el cliente están físicamente distantes. |
| Software: | soporte lógico al sistema formal de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hace posible la realización de tareas específicas. |
| Tarjeta madre: | es el circuito que compone los componentes de la computadora que están conectados a él. Es un componente esencial para montar una computadora de escritorio, computadora portátil o dispositivo personal. |
| TI: | la tecnología de la información es el uso de computadoras y equipos de telecomunicaciones para almacenar, recuperar, transmitir y procesar datos, a menudo utilizados en relación con negocios u otros esfuerzos. |
| Wi-Fi: | tecnología que permite conectar diferentes equipos informáticos a través de una red inalámbrica de banda ancha. |

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

| Tipo de recurso | Bibliografía |
| --- | --- |
| Almond, G. (1996). Political Science: The History of the Discipline, A New Handbook of Political Science. In: R. E. Goodin and H. D. Klingemann (ed.). Oxford University Press. pp. 64-89. |  |
| Corrales, J. (2019). Servicio al cliente ¿Qué es y por qué es un pilar de las empresas exitosas? [Documento web] https://rockcontent.com/es/blog/servicio-al-cliente/ |  |
| Icontec internacional. (1999). Guía técnica colombiana. Docplayer. https://docplayer.es/77035573-Guia-tecnica-colombiana-62.html |  |
| Información, T. (2018). La arquitectura de servidores: Clientes – Servidor y Multicapa. [Documento web] https://www.tecnologias-informacion.com/arquitectura-servidores.html |  |
| Muñoz, J. (2014). Diagrama de concepto de solución. [Documento web] https://chae201411700521596.wordpress.com/2014/07/15/diagrama-de-concepto-de-solucion/ |  |
| Rodríguez, J. (2006). La importancia del servicio al Cliente. |  |